第五章 成都市武侯区地铁物流配送转运点布局优化研究

5.1 案例区域与数据来源

成都市武侯区位于成都市中心城区南部，是人口、商业、办公、居住和交通功能高度复合的核心城区之一。本章以武侯区为案例区域，围绕“备选地铁物流配送转运点识别—地铁物流配送转运点布局优化—结果分析与敏感性检验”的逻辑展开，验证本文所构建模型与算法在中心城区地铁物流场景中的适用性。

本章地铁站点基础数据采集时间为 2024 年 10 月，数据内容包括武侯区范围内 51 个地铁站点的站点名称、所属线路、经纬度、换乘属性、线路数量和地址信息。研究区域共涉及地铁 1 号线、3 号线、5 号线、7 号线、8 号线、9 号线、10 号线、17 号线和 18 号线等 9 条线路，其中换乘站 15 个，非换乘站 36 个。

表 5-1 武侯区地铁网络基础统计

| 项目 | 统计结果 |
| --- | --- |
| 地铁站点数量 | 51 个 |
| 涉及线路数量 | 9 条 |
| 换乘站数量 | 15 个 |
| 非换乘站数量 | 36 个 |
| 单线站数量 | 36 个 |
| 双线站数量 | 12 个 |
| 三线站数量 | 3 个 |
| 数据采集时间 | 2024 年 10 月 |

图 5-1 武侯区地铁站点与线路空间分布图

由图 5-1 可见，武侯区地铁站点在空间上呈现中心城区高密度集聚、南部商务与产业片区延伸、西部及西南片区多线路衔接的特征。多线路交汇站点具有较强的干线运输组织能力，居住、商业和产业功能集聚区附近站点则具有较高的末端需求承接潜力。

图 5-2 武侯区人口密度空间分布图

为刻画案例区域内潜在生活性物流需求，本文引入人口密度空间数据。由图 5-2 可见，武侯区人口密度在空间上呈现明显不均衡特征，人口高密度区域主要集中于北部、东北部和中东部建成区。这些区域居住功能、商业服务和公共服务设施相对密集，具有较强的快递收派和即时配送需求基础。

图 5-3 武侯区顺丰站点及 Voronoi 服务区分布图

末端快递服务网点的空间分布是刻画城市物流需求组织格局的重要依据。本文以武侯区 78 个顺丰末端站点作为末端配送需求节点，并基于站点空间位置构建 Voronoi 服务区，用于近似表征各顺丰站点的空间服务范围。图 5-3 表明，中心城区及东部片区顺丰站点分布较为密集，Voronoi 单元面积较小；西部、西南部及边缘区域站点分布相对稀疏，服务区面积较大。

5.2 第一阶段：备选地铁物流配送转运点识别

5.2.1 指标体系与数据处理

第一阶段的目标是在武侯区全部地铁站点中识别具有物流转运潜力的备选站点。本文沿用第三章构建的网络结构与需求潜力协同评价框架，从地铁网络拓扑中心性和站域需求潜力两个维度对武侯区 51 个地铁站点进行综合评价。网络结构维度包括度中心性、介数中心性、接近中心性和特征向量中心性；需求潜力维度包括人口密度、住宅数量、城市零售集群数量和功能结构混合度。

表 5-2 评价指标描述性统计结果

| 指标 | 最小值 | 最大值 | 均值 | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 度中心性 | 0.0200 | 0.1200 | 0.0471 | 0.0243 |
| 介数中心性 | 0.0000 | 0.3037 | 0.0825 | 0.0810 |
| 接近中心性 | 0.0834 | 0.1974 | 0.1451 | 0.0261 |
| 特征向量中心性 | 0.0000 | 0.6122 | 0.0554 | 0.1299 |
| 人口密度 | 4515.4700 | 45683.7000 | 16960.5539 | 7964.7816 |
| 住宅数目 | 3.0000 | 300.0000 | 95.2745 | 82.9431 |
| 城市零售集群数目 | 0.0000 | 8.0000 | 2.4314 | 1.6764 |
| 香农熵 | 0.6560 | 0.9633 | 0.8397 | 0.0695 |

5.2.2 CRITIC 权重计算结果

在指标标准化基础上，本文采用 CRITIC 方法确定各评价指标权重。CRITIC 方法同时考虑指标的对比强度和指标间冲突性，能够较好反映指标本身所包含的信息量，避免完全依赖主观经验确定权重。

表 5-3 地铁物流配送转运点综合评价指标权重

| 指标 | 权重 | 权重占比 |
| --- | --- | --- |
| 度中心性 | 0.1251 | 12.51% |
| 介数中心性 | 0.1320 | 13.20% |
| 接近中心性 | 0.1191 | 11.91% |
| 特征向量中心性 | 0.1157 | 11.57% |
| 人口密度 | 0.1106 | 11.06% |
| 住宅数目 | 0.1428 | 14.28% |
| 城市零售集群数目 | 0.1304 | 13.04% |
| 香农熵 | 0.1244 | 12.44% |

图 5-4 CRITIC 指标权重分布图

由表 5-3 和图 5-4 可知，8 个指标权重整体较为均衡，说明地铁物流配送转运点识别需要综合考虑网络结构和站域需求潜力。其中，住宅数量权重最高，为 0.1428；介数中心性和城市零售集群数量权重分别为 0.1320 和 0.1304，表明站点网络桥接作用和商业消费设施集聚程度同样是影响转运点适宜性的重要因素。

5.2.3 TOPSIS 综合评价与排序结果

在确定指标权重后，本文采用 TOPSIS 方法计算各站点的综合贴近度。综合贴近度越高，说明该站点在网络结构和需求潜力两方面越接近理想状态，越适合作为后续布局优化模型的候选站点。

表 5-4 武侯区 51 个地铁站点综合贴近度排序结果

| 排名 | 站点 | 综合贴近度 | 排名 | 站点 | 综合贴近度 | 排名 | 站点 | 综合贴近度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高朋大道 | 0.5700 | 18 | 川大望江校区 | 0.2835 | 35 | 锦城广场 | 0.2115 |
| 2 | 九兴大道 | 0.5393 | 19 | 华西坝 | 0.2823 | 36 | 石羊立交 | 0.2111 |
| 3 | 火车南站 | 0.4837 | 20 | 锦城大道 | 0.2811 | 37 | 三元 | 0.2085 |
| 4 | 神仙树 | 0.4761 | 21 | 武青南路 | 0.2770 | 38 | 龙爪堰 | 0.2071 |
| 5 | 高升桥 | 0.4542 | 22 | 世纪城 | 0.2746 | 39 | 锦城湖 | 0.1718 |
| 6 | 省体育馆 | 0.4440 | 23 | 簇锦 | 0.2616 | 40 | 心岛 | 0.1714 |
| 7 | 孵化园 | 0.4141 | 24 | 交子大道 | 0.2586 | 41 | 锦城广场东 | 0.1644 |
| 8 | 倪家桥 | 0.4058 | 25 | 高新 | 0.2583 | 42 | 机投桥 | 0.1614 |
| 9 | 太平园 | 0.4003 | 26 | 磨子桥 | 0.2508 | 43 | 双凤桥 | 0.1537 |
| 10 | 衣冠庙 | 0.3864 | 27 | 市一医院 | 0.2505 | 44 | 天府三街 | 0.1472 |
| 11 | 红牌楼 | 0.3425 | 28 | 华兴 | 0.2468 | 45 | 三瓦窑 | 0.1455 |
| 12 | 新南门 | 0.3366 | 29 | 殷家林 | 0.2464 | 46 | 庆安 | 0.1452 |
| 13 | 芳草街 | 0.3334 | 30 | 武侯大道 | 0.2417 | 47 | 太平寺 | 0.1390 |
| 14 | 科园 | 0.3178 | 31 | 武侯立交 | 0.2414 | 48 | 石羊 | 0.1223 |
| 15 | 桐梓林 | 0.3113 | 32 | 大源 | 0.2401 | 49 | 天府五街 | 0.1157 |
| 16 | 永丰 | 0.3058 | 33 | 川藏立交 | 0.2179 | 50 | 白佛桥 | 0.0755 |
| 17 | 金融城 | 0.2980 | 34 | 簇桥 | 0.2177 | 51 | 金花 | 0.0471 |

由表 5-4 可知，武侯区地铁站点综合贴近度呈现明显梯度分布。高朋大道、九兴大道、火车南站、神仙树、高升桥、省体育馆、孵化园、倪家桥、太平园和衣冠庙等站点位居前列，说明这些站点或具有较强的线路组织能力，或靠近人口、居住和商业活动较为集聚的区域，具备较高的地铁物流转运潜力。

5.2.4 备选转运点筛选与参数设定

为在保证候选点质量的同时控制后续优化模型规模，本文按综合贴近度由高到低选取排名前 17 位的站点作为备选地铁物流配送转运点集合。候选集合包括 3 个枢纽站、6 个换乘站和 8 个小型站，并根据站点类型设置处理能力和固定启用成本。

表 5-5 备选地铁物流配送转运点类型与参数设定

| 排名 | 站点名称 | 综合贴近度 | 类型 | 处理能力（件/日） | 固定启用成本（元/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高朋大道 | 0.5700 | TR | 7000 | 12000 |
| 2 | 九兴大道 | 0.5393 | TR | 7000 | 12000 |
| 3 | 火车南站 | 0.4837 | HB | 10000 | 16000 |
| 4 | 神仙树 | 0.4761 | TR | 7000 | 12000 |
| 5 | 高升桥 | 0.4542 | TR | 7000 | 12000 |
| 6 | 省体育馆 | 0.4440 | TR | 7000 | 12000 |
| 7 | 孵化园 | 0.4141 | HB | 10000 | 16000 |
| 8 | 倪家桥 | 0.4058 | TR | 7000 | 12000 |
| 9 | 太平园 | 0.4003 | HB | 10000 | 16000 |
| 10 | 衣冠庙 | 0.3864 | SL | 5000 | 8000 |
| 11 | 红牌楼 | 0.3425 | SL | 5000 | 8000 |
| 12 | 新南门 | 0.3366 | SL | 5000 | 8000 |
| 13 | 芳草街 | 0.3334 | SL | 5000 | 8000 |
| 14 | 科园 | 0.3178 | SL | 5000 | 8000 |
| 15 | 桐梓林 | 0.3113 | SL | 5000 | 8000 |
| 16 | 永丰 | 0.3058 | SL | 5000 | 8000 |
| 17 | 金融城 | 0.2980 | SL | 5000 | 8000 |

图 5-5 备选地铁物流配送转运点空间分布图

从空间分布看，备选转运点主要分布于武侯区中心城区换乘节点、南部商务和产业功能片区以及西南部对外衔接节点。该候选集合兼顾了网络组织效率、站域需求潜力和空间覆盖能力，为第二阶段布局优化提供了可行决策空间。

5.3 第二阶段：地铁物流配送转运点布局优化

5.3.1 末端需求点与需求量测算

本章将武侯区内顺丰末端站点作为第二阶段选址—分配模型的需求点。基于高德地图 POI 数据清洗结果，共整理得到 78 个有效顺丰末端站点，字段包括站点名称、地址、经纬度、类型、评分和数据来源等信息。为刻画各末端站点的潜在服务范围，本文以顺丰站点空间位置为生成点构建 Voronoi 服务区，并假设各顺丰站点主要服务其 Voronoi 单元范围内的末端配送需求。

在此基础上，叠加人口栅格数据统计各 Voronoi 服务区内的人口规模，并将服务区人口作为需求权重，对武侯区顺丰日均配送总需求量进行比例分配。该方法的基本假设是：在缺少站点真实收派件量数据的情况下，末端快递需求与服务区内人口规模近似成正比。人口规模越大，居民日常消费、快递收派和即时配送活动越频繁，对应顺丰站点的潜在需求量也越高。

表 5-6 顺丰末端需求量描述性统计

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 需求点数量 | 78 |
| 基准情景总需求量 | 66970.02 件/日 |
| 平均需求量 | 858.59 件/日 |
| 最小需求量 | 116.35 件/日 |
| 最大需求量 | 3124.49 件/日 |
| 标准差 | 538.72 件/日 |
| 服务人口总量 | 1902819.83 |
| Voronoi 平均面积 | 3.7131 km² |

表 5-7 高需求顺丰末端站点

| 排名 | 站点名称 | 服务人口规模 | 需求量（件/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顺丰速运(簇锦家园店) | 88776.24 | 3124.49 |
| 2 | 顺丰速运(金花店) | 72895.22 | 2565.56 |
| 3 | 顺丰速运(机投镇店) | 61744.64 | 2173.11 |
| 4 | 顺丰速运(芳草街店) | 58634.73 | 2063.66 |
| 5 | 顺丰速运(武青西四路店) | 46697.00 | 1643.51 |
| 6 | 顺丰速运(双丰西路店) | 43996.82 | 1548.47 |
| 7 | 顺丰速运(长益路店) | 42949.43 | 1511.61 |
| 8 | 顺丰速运(永盛路店) | 40158.31 | 1413.38 |
| 9 | 顺丰速运(天街枫香庭店) | 37965.93 | 1336.22 |
| 10 | 顺丰速运(纳米爱邸店) | 37623.37 | 1324.16 |

根据需求测算结果，基准情景下武侯区顺丰日均配送需求量为 66970.02 件/日，78 个需求点的平均需求量为 858.59 件/日，最小值为 116.35 件/日，最大值为 3124.49 件/日，标准差为 538.72 件/日，说明末端配送需求在空间上具有较明显的不均衡性。高需求站点主要分布于簇桥、金花、机投桥、芳草街和红牌楼等片区，反映出上述区域较强的末端物流需求强度。

5.3.2 模型输入与优化思路

【同步调整】第二阶段模型以第三章筛选得到的 17 个候选转运点、78 个顺丰末端需求点、物流园区货源点、地铁线网距离、道路接驳距离、站点处理能力和成本参数为输入。模型目标包括综合物流成本最小化和地铁服务比例最大化，其中综合成本包括站点固定启用成本、接入运输成本、地铁运输成本、进出站作业成本、末端接驳成本以及平峰期货运班次组织成本。算法求解统一采用 QVNS-Q11C 最终配置，并与 NSGA-II、MOPSO 和 SPEA2 在相同算例、目标函数、约束处理口径、种群规模 100 和最大迭代次数 300 下进行比较。

5.3.3 Pareto 结果与代表性方案分析

在 QVNS-Q11C 最终参数配置下，QVNS-NSGA-II 在武侯区算例中形成了一组成本与地铁服务比例相互权衡的 Pareto 解。总体上，随着地铁服务比例提升，综合成本呈上升趋势，但前沿并非线性变化，说明不同启用站点组合与货流分配结构下仍存在若干局部高性价比解。该结果表明，中心城区地铁物流布局不是简单的“转运点越多越好”或“成本越低越优”问题，而需要在站点容量、末端接驳、列车组织和固定启用成本之间进行协同权衡。

图 5-6 QVNS-NSGA-II 求解得到的 Pareto 前沿

表 5-8 代表性方案对比

| 方案 | 启用转运点数 | 综合成本/元·日^-1 | 地铁服务需求量/件·日^-1 | 地铁服务比例/% | 4 km 覆盖需求比例/% | 服务圈内需求满足率/% | 平均末端接驳距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低成本方案 | 2 | 198340.32 | 14285.96 | 21.33 | 41.56 | 51.33 | 2.52 |
| 高服务方案 | 5 | 226813.90 | 28782.97 | 42.98 | 63.34 | 67.85 | 2.46 |
| 折中方案 | 4 | 212111.18 | 25834.98 | 38.58 | 54.52 | 70.75 | 2.47 |

低成本方案仅启用 2 个转运点，综合成本为 198340.32 元/日，对应地铁服务比例为 21.33%，体现了有限嵌入式地铁联运的成本控制优势。高服务方案启用 5 个转运点，将地铁服务比例提升至 42.98%，但综合成本上升至 226813.90 元/日。折中方案启用 4 个转运点，实现 38.58% 的地铁服务比例、54.52% 的 4 km 覆盖需求比例和 70.75% 的服务圈内需求满足率，更接近实际规划中兼顾财政约束、空间覆盖和组织可行性的方案。

图 5-7 折中方案的转运点空间布局

表 5-9 折中方案启用转运点负载结果

| 启用转运点 | 站点类型 | 分配量/件·日^-1 | 容量/件·日^-1 | 最低负载量/件·日^-1 | 负载率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太平园 | 枢纽站 | 8454.51 | 10000 | 1500 | 84.55% |
| 火车南站 | 枢纽站 | 6897.83 | 10000 | 1500 | 68.98% |
| 高升桥 | 换乘站 | 5313.94 | 7000 | 1050 | 75.91% |
| 省体育馆 | 换乘站 | 5168.70 | 7000 | 1050 | 73.84% |

折中方案启用太平园、火车南站、高升桥和省体育馆四个转运点，负载率分别为 84.55%、68.98%、75.91% 和 73.84%，均位于模型设定的最大负载率约束以内。该结果表明，候选点识别阶段强调的网络桥接性与站域需求潜力能够在后续优化中转化为相对均衡的容量利用结构。

图 5-8 折中方案启用转运点负载率

5.3.4 搜索行为与机制诊断

从迭代过程看，算法在初始阶段即可形成可行解，最佳地铁服务比例由 11.12% 在第 2 代提升至 31.52%，并在第 3 代达到 39.79%。随后，外部档案规模逐步扩大，最低成本降至 198340.32 元/日，最高服务比例达到 42.98%。这一过程说明，算法在快速获得可行解后仍能够围绕低成本端和高服务端继续拓展 Pareto 前沿，而不是停留在早期可行解附近。

图 5-9 QVNS-NSGA-II 的收敛过程

图 5-10 Q-learning 训练过程与 safeguard 回滚记录

表 5-10 Q-learning 动作触发频次

| 动作 | 触发次数 |
| --- | --- |
| standard-baseline | 59 |
| standard-diversify | 12 |
| standard-conservative | 7 |
| cost-oriented | 1 |
| service-ratio-oriented | 1 |

结合图 5-10 和表 5-10 可见，Q-learning 模块的作用主要体现在搜索节奏调节与异常退化控制上。standard-baseline、standard-diversify 和 standard-conservative 分别触发 59、12 和 7 次，而 cost-oriented 与 service-ratio-oriented 动作各触发 1 次。该结果说明，在当前算例中 Q-learning 更主要承担稳定搜索强度和关键阶段动作修正的作用，而非证明所有动作方向均已被充分学习。

5.4 结果分析与实际应用讨论

5.4.1 地铁联运与全公路基准对比

为了进一步说明地铁联运方案的应用价值，本文将 Pareto 解中的代表性方案与“全公路直送”基准情景进行对比。表 5-11 显示，地铁联运方案未必总能在综合成本上全面优于公路基准，但在减少公路运输负担与降低碳排放方面具有明显优势。

表 5-11 全公路基准与地铁联运代表性方案对比

| 方案 | 综合成本/元·日^-1 | 地铁服务比例 | 公路直送量/件·日^-1 | 公路相关成本/元·日^-1 | 碳排放/tCO2·日^-1 | 启用站点数 | 启用班次数 | 综合成本变化/% | 公路成本变化/% | 碳排放变化/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全公路基准 | 204,130.69 | 0.00% | 66,970.02 | 204,130.69 | 0.5102 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最低成本方案 | 197,270.08 | 20.89% | 52,978.65 | 150,519.39 | 0.3951 | 2 | 6 | -3.36 | -26.26 | -22.56 |
| TOPSIS折中方案 | 207,005.43 | 42.39% | 38,582.15 | 117,224.78 | 0.3273 | 4 | 9 | 1.41 | -42.57 | -35.85 |
| 最高覆盖率方案 | 221,809.62 | 56.67% | 29,021.39 | 100,628.33 | 0.2957 | 6 | 12 | 8.66 | -50.70 | -42.04 |

图 5-11 全公路基准与地铁联运代表性方案对比

具体来看，低成本方案在综合成本上较全公路基准降低 2.84%，同时使碳排放下降 22.04%；折中方案虽然综合成本上升 3.91%，但公路相关成本下降 38.60%，碳排放下降 32.62%；高服务方案的综合成本增幅达到 11.11%，但其公路相关成本和碳排放降幅分别达到 41.10% 和 34.47%。这表明，地铁物流的价值更多体现在以适度成本换取道路负荷缓解与低碳绩效改善，而非简单追求单一成本最优。

5.4.2 消融实验与算法性能比较

为检验 Q-learning 动作调节、VNS 局部精修与 safeguard 回滚机制对求解质量的贡献，本文在相同算例、相同种群规模和相同迭代次数下设置 NSGA-II、Q-learning-only、VNS-only 与完整 QVNS-Q11C 四组对照实验。各组均采用 10 次独立运行，评价指标包括 HV、IGD、Spacing、Spread、运行时间以及机制触发次数。

表 5-12 消融实验核心性能指标

| 算法/基线 | 运行次数 | HV↑ | IGD↓ | Spacing↓ | Spread | 平均耗时/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSGA-II | 10 | 0.7376±0.0690 | 0.1727±0.0431 | 0.0190 | 1.5181±0.1082 | 68.80 |
| Q-learning-only | 10 | 0.7555±0.1149 | 0.1646±0.0641 | 0.0029 | 1.5857±0.0799 | 79.94 |
| VNS-only | 10 | 0.7841±0.0869 | 0.1433±0.0515 | 0.0015 | 1.5983±0.0299 | 78.69 |
| QVNS-Q11C | 10 | 0.7862±0.1324 | 0.1459±0.0836 | 0.0006 | 1.5964±0.1083 | 82.99 |

表 5-13 消融实验目标端与机制诊断指标

| 算法/基线 | 唯一解均值 | 最低成本/元·日^-1 | 最高服务比例 | TOPSIS成本/元·日^-1 | TOPSIS服务比例 | VNS触发 | Safeguard回滚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSGA-II | 14.8 | 199,255.94 | 44.91% | 209,261.11 | 33.57% | 0.00 | 0.00 |
| Q-learning-only | 15.9 | 198,356.85 | 44.21% | 207,435.10 | 32.01% | 0.00 | 3.00 |
| VNS-only | 16.6 | 198,714.09 | 46.53% | 209,730.50 | 35.76% | 7.30 | 0.00 |
| QVNS-Q11C | 15.9 | 198,108.44 | 45.07% | 208,922.46 | 34.64% | 7.10 | 2.60 |

图 5-12 消融实验性能与机制触发综合比较

消融结果表明，VNS-only 相较 NSGA-II 将平均 HV 从 0.7376 提升至 0.7841，并将 IGD 从 0.1727 降至 0.1433，说明变量邻域精修对当前离散选址问题的前沿质量和服务端探索能力贡献最直接。完整 QVNS-Q11C 获得最高平均 HV（0.7862）和最低 Spacing（0.0006），平均 IGD（0.1459）与 VNS-only 接近，并通过 safeguard 平均回滚 2.60 次抑制搜索退化。因此，完整算法的优势主要体现为前沿覆盖、分布均匀性和搜索稳定性的综合改善，而不是所有单项指标同时最优。

5.4.3 参数情景敏感性分析

在统一的 p100-g300-runs10 口径下，本文进一步考察需求规模、末端服务半径和货源比例变化对代表性折中解的影响。每个独立情景均运行 10 次，并选取 HV 最大的运行作为代表运行；基准情景仅求解一次，并同步用于 demand_scale/base、service_radius/r4、source_share/s8_2 与主方案目录，以避免同一基准口径出现多套不一致结果。

表 5-14 Q11C 敏感性分析代表性折中解汇总

| 情景类型 | 情景 | 运行次数 | 代表HV | 综合成本/元·日^-1 | 地铁服务比例 | 启用站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求规模 | low | 10 | 0.9585 | 177,740.34 | 31.19% | 省体育馆；太平园；桐梓林 |
| 需求规模 | base | 10 | 0.9462 | 207,005.43 | 42.39% | 火车南站；高升桥；省体育馆；太平园 |
| 需求规模 | high | 10 | 0.8630 | 230,976.42 | 38.38% | 火车南站；高升桥；省体育馆；太平园 |
| 服务半径 | r3 | 10 | 0.9373 | 209,238.75 | 33.01% | 高升桥；省体育馆；太平园；桐梓林 |
| 服务半径 | r4 | 10 | 0.9462 | 207,005.43 | 42.39% | 火车南站；高升桥；省体育馆；太平园 |
| 服务半径 | r5 | 10 | 0.9227 | 199,057.23 | 33.62% | 孵化园；倪家桥；太平园 |
| 货源比例 | s5_5 | 10 | 1.0487 | 280,718.69 | 55.41% | 神仙树；高升桥；省体育馆；孵化园；太平园；桐梓林 |
| 货源比例 | s6_4 | 10 | 1.0298 | 259,245.79 | 48.57% | 火车南站；高升桥；省体育馆；太平园；金融城 |
| 货源比例 | s7_3 | 10 | 0.8662 | 231,396.33 | 38.81% | 神仙树；高升桥；省体育馆；太平园 |
| 货源比例 | s8_2 | 10 | 0.9462 | 207,005.43 | 42.39% | 火车南站；高升桥；省体育馆；太平园 |
| 货源比例 | s9_1 | 10 | 0.8939 | 178,008.61 | 30.63% | 火车南站；太平园；衣冠庙 |

图 5-13 Q11C 参数情景敏感性分析综合图

敏感性结果显示，需求规模提高会显著推高综合成本：低需求、基准和高需求情景的折中解成本分别为 177,740.34、207,005.43 和 230,976.42 元/日。服务半径变化主要影响站点组合与末端覆盖结构，其中 4 km 基准情景与主方案完全一致。货源比例变化对成本与服务比例的影响最明显，当货源比例为 5:5 时服务比例达到 55.41%，但综合成本升至 280,718.69 元/日；当比例为 9:1 时成本降至 178,008.61 元/日，但服务比例下降至 30.63%。这说明货源空间结构是决定地铁物流联运强度和成本水平的关键外生因素。

5.5 本章小结

本章以成都市武侯区为案例，完成了从候选转运点识别、需求量测算到选址—分配优化和算法性能检验的完整实证分析。第一阶段采用 CRITIC-TOPSIS 方法对 51 个地铁站点进行综合评价，选取排名前 17 位的站点作为备选地铁物流配送转运点集合，其中包括 3 个枢纽站、6 个换乘站和 8 个小型站。第二阶段以 78 个顺丰末端站点作为需求点，基于 Voronoi 服务区人口规模测算日均需求量，并构建以综合成本最小化和地铁服务比例最大化为目标的双目标布局优化模型。

优化结果表明，武侯区地铁物流布局存在明确的成本—服务权衡关系。按 p100-g300-runs10 口径选取 HV 最大的基准代表运行后，TOPSIS 折中方案启用 4 个转运点（火车南站、高升桥、省体育馆、太平园），综合成本为 207,005.43 元/日，地铁服务比例为 42.39%。与全公路基准相比，折中方案虽然综合成本有所增加，但公路相关成本和碳排放明显下降，说明地铁联运的价值主要体现在道路负荷缓解和低碳绩效改善。

算法实验进一步表明，QVNS-NSGA-II 通过 Q-learning 动作调节、VNS 局部精修、外部档案维护和 safeguard 回滚机制，能够在强约束离散选址结构下改善 Pareto 前沿质量和分布稳定性。消融实验中，完整 QVNS-Q11C 的平均 HV 为 0.7862，高于 NSGA-II、Q-learning-only 和 VNS-only，并取得最低 Spacing（0.0006）。敏感性分析表明，需求规模、服务半径与货源比例均会影响成本—服务权衡，其中基准主方案与 demand_scale/base、service_radius/r4、source_share/s8_2 三个目录保持完全一致。