# 第三章 基于网络结构与需求潜力的地铁物流配送转运点综合评价

地铁物流配送转运点是连接地铁干线运输与城市末端配送体系的重要节点，其布局合理性直接影响地铁物流系统的网络组织效率、需求覆盖能力和后续选址优化效果。与一般城市物流节点不同，地铁物流配送转运点并非单纯依赖周边物流需求或交通可达性进行选择，而是同时受到地铁网络结构、站点空间条件、周边需求潜力以及末端接驳环境等因素影响。因此，在开展转运点布局优化之前，有必要对地铁站点的物流转运适宜性进行综合评价，从而识别具备较高转运潜力的候选站点。

本章围绕“网络结构与需求潜力协同评价”的基本思路，构建地铁物流配送转运点综合评价框架。首先，从地铁网络供给侧出发，基于复杂网络理论构建地铁网络模型，并选取度中心性、介数中心性、接近中心性和特征向量中心性等指标刻画站点在网络结构中的功能地位；其次，从站域需求侧出发，构建人口密度、住宅数量、城市零售集群数量和功能结构混合度等需求潜力指标，刻画站点周边末端物流需求基础；最后，引入改进 CRITIC 权重确定方法与 TOPSIS 综合评价方法，对候选站点进行综合排序，为后续地铁物流配送转运点布局优化提供候选集合和评价依据。

## 3.1 综合评价框架与指标构建原则

### 3.1.1 网络结构与需求潜力协同的框架设计

地铁物流配送转运点承担着地铁干线运输与城市末端配送之间的衔接功能，其选取不仅需要考虑站点在地铁网络中的组织能力，也需要考虑站点周边是否具备稳定、集中且结构适宜的物流需求基础。从网络结构角度看，地铁站点在网络中的连接关系、路径中介作用和整体可达性会影响货物在地铁系统中的转运效率；从需求潜力角度看，站点周边人口集聚、居住单元分布、商业零售设施和功能混合程度会影响末端配送需求规模及其空间稳定性。

若仅从地铁网络结构角度评价站点重要度，能够识别出在网络连通、路径组织和换乘衔接方面具有优势的站点，但容易忽视其周边是否存在足够的物流需求支撑。部分网络结构重要的站点可能承担较高客运组织压力，或周边末端需求并不突出，并不一定适合作为物流配送转运点。相反，若仅从需求潜力角度筛选站点，虽然能够识别出周边需求密集区域，但可能忽略站点在地铁网络中的运输组织能力，导致后续地铁干线运输效率不足。因此，地铁物流配送转运点评价需要同时考虑网络供给能力和空间需求潜力。

基于上述分析，本文构建“网络结构—需求潜力”协同评价框架。网络结构维度用于刻画站点在地铁网络中的拓扑地位，反映其对地铁物流干线运输组织、路径衔接和网络可达性的支撑作用；需求潜力维度用于刻画站点周边一定服务范围内的潜在物流需求基础，反映其作为末端转运节点时对订单生成、货物流集聚和末端配送组织的适配程度。二者共同构成地铁物流配送转运点评价的基础逻辑，即适宜的转运点应同时具备较好的地铁网络组织能力和较高的周边需求承载能力。

设研究范围内候选地铁站点集合为：

A={a₁,a₂,…,aₙ}

式中，A 表示候选地铁站点集合；aᵢ 表示第 i 个候选站点；n 表示候选站点数量。

综合评价指标集合可表示为：

C=C_N∪C_D

式中，C_N 表示网络结构维度指标集合；C_D 表示需求潜力维度指标集合。

本文构建的地铁物流配送转运点综合评价指标向量为：

xᵢ=(DCᵢ,BCᵢ,CCᵢ,ECᵢ,PDᵢ,Hᵢ,Mᵢ,Eᵢ)

式中，DCᵢ、BCᵢ、CCᵢ、ECᵢ 分别表示站点 aᵢ 的度中心性、介数中心性、接近中心性和特征向量中心性；PDᵢ、Hᵢ、Mᵢ、Eᵢ 分别表示站点 aᵢ 周边人口密度、住宅数量、城市零售集群数量和功能结构混合度。前四项指标对应网络结构属性，后四项指标对应需求潜力属性。

在综合评价方法上，本文采用改进 CRITIC-TOPSIS 方法对候选站点进行综合评价。CRITIC 方法能够同时考虑指标自身变异程度和指标间相关冲突性，适用于网络结构指标与需求潜力指标并存、指标之间可能存在相关关系的评价场景；TOPSIS 方法能够通过候选站点与正、负理想解之间的相对接近程度刻画综合优劣，具有计算过程清晰、排序结果直观和可解释性较强等特点。由此形成的评价流程为：首先构建候选站点指标矩阵；其次对指标数据进行标准化处理；再次基于改进 CRITIC 方法确定指标权重；最后利用 TOPSIS 方法计算各站点综合贴近度，并据此识别备选地铁物流配送转运点。

### 3.1.2 指标构建原则

为保证评价指标体系能够准确反映地铁物流配送转运点的功能属性，并为后续综合评价和布局优化提供稳定、可比的数据基础，本文在指标构建过程中遵循以下原则。

第一，科学性原则。指标选取应符合地铁物流配送转运点的功能定位，能够体现站点在地铁运输网络中的组织能力以及站域范围内的末端物流需求基础。网络结构指标应来源于复杂网络理论中具有明确含义的中心性指标，需求潜力指标应能够反映中心城区末端配送活动中人口、居住、商业和功能混合等关键因素。

第二，系统性原则。地铁物流配送转运点评价不是单一属性判断，而是涉及网络结构、需求基础和末端接驳潜力的综合评价问题。因此，指标体系应兼顾地铁网络供给侧和站域需求侧，既反映站点在地铁网络中的拓扑地位，也反映其周边空间环境对物流配送需求的支撑能力。

第三，可获取性原则。指标数据应具有明确来源和可操作的计算方式，能够通过地铁线网拓扑数据、站点空间数据、人口空间数据和周边环境数据等进行计算。对于难以量化或数据获取不稳定的指标，不宜纳入核心评价指标体系，以避免影响评价结果的可靠性和可复现性。

第四，可比性原则。不同指标的量纲、数值范围和统计口径存在差异，因此指标应能够通过标准化处理实现可比。对于不同候选站点，指标计算应采用统一的空间范围、统一的数据清洗规则和统一的计算方法，保证综合评价结果具有横向比较意义。

第五，衔接性原则。第三章综合评价结果应能够服务于后续布局优化模型。评价结果不仅用于识别备选转运点，还可作为后续选址—分配模型中的候选集筛选依据和站点适宜性参考。因此，指标体系应与第四章模型构建保持逻辑一致，避免评价阶段与优化阶段脱节。

## 3.2 网络结构维度

### 3.2.1 基于复杂网络理论的地铁网络建模

地铁系统具有典型的网络结构特征，站点之间通过线路区间或换乘关系形成相互连接的空间网络。复杂网络理论能够将地铁系统抽象为由节点和边构成的图结构，并通过中心性指标刻画站点在网络中的拓扑地位。对于地铁物流配送而言，站点在地铁网络中的连接能力、通达能力和路径组织能力，会直接影响货物在地铁系统中的运输效率和转运便利性。因此，本文基于复杂网络理论构建地铁网络模型，为网络结构维度指标计算提供基础。

设地铁网络表示为无向图：

G=(V,E)

式中，G 表示地铁网络；V={v₁,v₂,…,vₙ} 表示地铁站点节点集合；E={e₁,e₂,…,eₘ} 表示站点之间的连接边集合；n 为站点数量；m 为边数量。

在地铁网络建模过程中，将地铁站点抽象为网络节点，将相邻站点之间的运营区间或有效连接关系抽象为网络边。若站点 vᵢ 与站点 vⱼ 之间存在直接连接关系，则有 aᵢⱼ=1；否则 aᵢⱼ=0。由此可得到地铁网络的邻接矩阵 A=[aᵢⱼ]ₙ×ₙ。对于无向网络，有 aᵢⱼ=aⱼᵢ。

在本文研究中，网络结构指标主要用于刻画候选站点在地铁网络中的拓扑功能。由于地铁物流配送转运点需要服务于地铁干线运输与末端配送衔接，其网络结构优势主要体现在直接连接能力、路径中介能力、整体可达能力和核心邻接关系四个方面。因此，本文选取度中心性、介数中心性、接近中心性和特征向量中心性作为网络结构维度指标。

### 3.2.2 地铁网络节点拓扑中心度指标

（1）度中心性

度中心性用于衡量节点与其他节点之间的直接连接程度。对于地铁站点而言，度中心性越高，说明该站点与相邻站点或线路连接关系越多，具备更强的直接接入能力。地铁物流配送转运点若具有较高的度中心性，则有利于货物通过多方向线路进入或离开该站点，提高地铁物流网络的路径选择灵活性。

DCᵢ=kᵢ/(n−1),  kᵢ=Σⱼ₌₁ⁿ aᵢⱼ

式中，DCᵢ 表示节点 vᵢ 的度中心性；kᵢ 表示节点 vᵢ 的度；aᵢⱼ 表示节点 vᵢ 与节点 vⱼ 之间是否存在连接关系；n 表示网络节点总数。

（2）介数中心性

介数中心性用于衡量节点位于网络最短路径上的程度。若某一站点在大量站点对之间的最短路径中出现频率较高，说明该站点在网络中具有较强的中介作用和通道作用。对于地铁物流配送而言，介数中心性较高的站点有助于连接不同片区或不同线路，适合承担跨区域货物流组织和中转功能。

BCᵢ=Σₛ≠ᵢ≠ₜ σₛₜ(i)/σₛₜ

式中，BCᵢ 表示节点 vᵢ 的介数中心性；σₛₜ 表示节点 vₛ 与节点 vₜ 之间最短路径的总数；σₛₜ(i) 表示经过节点 vᵢ 的最短路径数量。为便于不同规模网络之间进行比较，通常可对介数中心性进行标准化处理。

BCᵢ′=BCᵢ/[(n−1)(n−2)/2]

（3）接近中心性

接近中心性用于衡量节点到网络中其他节点的平均距离水平。接近中心性越高，说明该节点到其他节点的路径距离越短，整体可达性越强。对于地铁物流配送转运点而言，接近中心性较高的站点能够在较短路径距离内连接更多站点，有利于提高地铁干线运输的整体时效性。

CCᵢ=(n−1)/Σⱼ≠ᵢ dᵢⱼ

式中，CCᵢ 表示节点 vᵢ 的接近中心性；dᵢⱼ 表示节点 vᵢ 与节点 vⱼ 之间的最短路径距离；n 表示网络节点总数。

（4）特征向量中心性

特征向量中心性不仅考虑节点自身的连接数量，还考虑其相邻节点的重要程度。若某一节点与多个重要节点相连接，则该节点的特征向量中心性较高。对于地铁物流配送转运点而言，较高的特征向量中心性意味着该站点处于较高质量的网络邻接关系中，有助于与网络核心节点形成高效联系。

ECᵢ=(1/λ)Σⱼ₌₁ⁿ aᵢⱼECⱼ

A e=λe

式中，ECᵢ 表示节点 vᵢ 的特征向量中心性；A 表示地铁网络邻接矩阵；e 表示特征向量中心性向量；λ 表示对应特征值。综上，度中心性、介数中心性、接近中心性和特征向量中心性分别从直接连接能力、路径中介作用、整体可达性和核心邻接关系四个方面刻画地铁站点的网络结构特征。

## 3.3 需求潜力维度

### 3.3.1 周边环境指标体系构建

地铁物流配送转运点不仅需要具备一定的地铁网络组织能力，还需要依托站点周边稳定的末端物流需求。对于中心城区而言，末端物流需求通常与人口集聚、居住空间、商业零售设施和多功能混合空间密切相关。因此，本文从站域周边环境角度构建需求潜力维度指标，用于刻画候选站点周边潜在物流需求基础。

本文选取人口密度、住宅数量、城市零售集群数量和功能结构混合度作为需求潜力维度指标。其中，人口密度用于反映站点周边人口集聚水平，是衡量末端消费和配送需求基础的重要指标；住宅数量用于反映站点周边居住单元规模，能够体现社区型配送需求承载能力；城市零售集群数量用于反映站点周边商业消费活动集聚程度，能够体现即时零售、商圈配送和货物流集聚潜力；功能结构混合度用于反映站点周边不同城市功能类型的均衡程度，能够体现居住、商业、办公等复合功能对稳定物流需求的支撑作用。

（1）人口密度

人口密度反映单位面积内人口分布强度。人口密度越高，通常意味着站点周边具有更强的生活消费需求和末端配送需求。设站点 aᵢ 周边缓冲区范围内人口总量为 Pᵢ，缓冲区面积为 Sᵢ，则人口密度可表示为：

PDᵢ=Pᵢ/Sᵢ

式中，PDᵢ 表示站点 aᵢ 的人口密度；Pᵢ 表示缓冲区内人口总量；Sᵢ 表示缓冲区面积。

（2）住宅数量

住宅数量用于反映站点周边居住单元规模。住宅数量越多，说明站点周边居民日常生活消费和快递配送需求越集中，具备较强的社区型末端物流需求基础。

Hᵢ=Σₕ₌₁ᵠ Iₕ

式中，Hᵢ 表示站点 aᵢ 周边住宅数量；Iₕ 表示第 h 个住宅类空间对象是否位于站点缓冲区内，若位于缓冲区内则取 1，否则取 0；q 表示住宅类空间对象总数。

（3）城市零售集群数量

城市零售集群数量用于刻画站点周边商业消费活动集聚程度。零售设施集聚区域通常对应较高频率的商品流动、即时配送和商业补货需求，因此该指标能够反映站点作为物流转运节点的商业需求支撑能力。

Mᵢ=Σₘ₌₁ʳ Iₘ

式中，Mᵢ 表示站点 aᵢ 周边城市零售集群数量；Iₘ 表示第 m 个零售集群是否位于站点缓冲区内，若位于缓冲区内则取 1，否则取 0；r 表示零售集群总数。

（4）功能结构混合度

功能结构混合度用于衡量站点周边不同城市功能类型的均衡程度。若站点周边仅由单一功能主导，其物流需求可能具有较强时段性或单一性；若站点周边居住、商业、办公、公共服务等功能较为混合，则更可能形成稳定且多样化的末端物流需求。本文采用香农熵指数刻画功能结构混合度。

Eᵢ=−[Σₖ₌₁ᴷ pᵢₖ ln(pᵢₖ)]/lnK

式中，Eᵢ 表示站点 aᵢ 周边功能结构混合度；K 表示城市功能类型数量；pᵢₖ 表示站点 aᵢ 缓冲区内第 k 类功能要素占全部功能要素的比例。Eᵢ 的取值越大，说明站点周边功能类型越均衡，功能混合程度越高。

### 3.3.2 基于缓冲区的数据清洗规则

为保证需求潜力指标计算的准确性和可比性，本文以地铁站点为中心构建统一空间缓冲区，并在缓冲区范围内提取人口、住宅、零售集群和城市功能要素等数据。缓冲区方法能够将站点周边一定服务范围内的空间环境转化为可量化指标，适用于评价地铁站点周边末端物流需求潜力。

在数据清洗过程中，本文遵循以下规则。第一，空间统一规则。所有空间数据应统一至相同坐标系下，避免因坐标系统不一致导致缓冲区范围偏移或空间匹配误差。第二，范围一致规则。需求潜力指标应在统一缓冲区范围内计算，以保证不同站点之间的指标结果具有可比性。第三，重复剔除规则。对于重复采集、位置重叠或属性一致的空间对象，应进行去重处理。第四，类型匹配规则。不同指标对应不同类型的数据对象，应根据指标含义对原始数据进行分类筛选。第五，边界处理规则。对于位于缓冲区边界附近的空间对象，应根据统一空间判定标准确定是否纳入统计范围。第六，异常处理规则。对于缺失坐标、属性不完整、类别无法识别或明显偏离研究区域的数据对象，应进行剔除或修正。

通过上述数据清洗规则，可以提高需求潜力指标计算的规范性和稳定性，为后续综合评价提供可靠的数据基础。

### 3.3.3 基于缓冲区的指标计算

基于缓冲区的数据清洗完成后，可进一步计算各候选站点的需求潜力指标。设站点 aᵢ 的缓冲区为 Bᵢ，则站点周边环境指标均在 Bᵢ 范围内进行统计。

PDᵢ=P(Bᵢ)/S(Bᵢ)

式中，P(Bᵢ) 表示缓冲区 Bᵢ 内人口总量；S(Bᵢ) 表示缓冲区面积。

Hᵢ=Σₕ₌₁ᵠ I(oₕ∈Bᵢ)

式中，oₕ 表示第 h 个住宅类空间对象；若 oₕ 位于缓冲区 Bᵢ 内，则 I(oₕ∈Bᵢ)=1，否则为 0。

Mᵢ=Σₘ₌₁ʳ I(oₘ∈Bᵢ)

式中，oₘ 表示第 m 个零售集群对象；若 oₘ 位于缓冲区 Bᵢ 内，则 I(oₘ∈Bᵢ)=1，否则为 0。

功能结构混合度通过缓冲区内不同功能类型对象的比例计算。设缓冲区 Bᵢ 内共有 K 类功能对象，第 k 类功能对象数量为 Nᵢₖ，缓冲区内全部功能对象数量为：

Nᵢ=Σₖ₌₁ᴷ Nᵢₖ,  pᵢₖ=Nᵢₖ/Nᵢ

Eᵢ=−[Σₖ₌₁ᴷ pᵢₖ ln(pᵢₖ)]/lnK

当某一类功能对象数量为 0 时，按照 pᵢₖln(pᵢₖ)=0 处理。Eᵢ 越接近 1，说明缓冲区内不同功能类型分布越均衡，功能混合程度越高；Eᵢ 越接近 0，说明缓冲区内功能类型越单一。通过上述计算，可得到各候选站点在需求潜力维度下的指标值。结合网络结构指标，即可构建地铁物流配送转运点综合评价指标矩阵。

## 3.4 地铁物流配送转运点重要度综合评价模型构建

### 3.4.1 多准则决策方法比较与选择

地铁物流配送转运点评价涉及多个指标，且不同指标在量纲、取值范围和评价含义上存在差异，属于典型的多准则决策问题。常见的多准则决策方法包括层次分析法、熵权法、CRITIC 方法、灰色关联分析法、VIKOR 方法和 TOPSIS 方法等。

层次分析法能够将复杂问题分解为目标层、准则层和指标层，通过专家判断确定指标权重，具有较强的解释性，但其权重结果受主观判断影响较大。熵权法根据指标离散程度确定权重，能够减少主观因素干扰，但主要关注指标自身差异性，较少考虑指标之间的相关关系。CRITIC 方法同时考虑指标变异程度和指标间冲突性，能够较好反映指标所包含的信息量，适用于多指标之间可能存在相关性的评价场景。TOPSIS 方法通过计算评价对象与正、负理想解之间的距离确定综合贴近度，排序逻辑清晰，结果直观，适合用于候选对象综合优劣排序。

本文评价指标既包括地铁网络拓扑中心性指标，也包括站域需求潜力指标。不同指标之间可能存在一定相关性，例如部分需求潜力指标可能共同反映站点周边空间开发强度，部分网络结构指标也可能共同反映站点的网络核心性。若仅依据指标离散程度确定权重，可能无法充分体现指标之间的信息冲突关系。因此，本文采用改进 CRITIC 方法确定指标客观权重，并结合 TOPSIS 方法计算站点综合贴近度，形成改进 CRITIC-TOPSIS 综合评价模型。

该方法具有以下适用性：第一，能够减少主观赋权带来的不确定性；第二，能够同时考虑指标差异性和指标相关冲突性；第三，能够通过综合贴近度对候选站点进行排序；第四，能够为后续选址优化模型提供候选集合和站点适宜性依据。

### 3.4.2 指标数据标准化与评价矩阵构建

设候选站点集合为 A={a₁,a₂,…,aₙ}，评价指标集合为 C={c₁,c₂,…,cₘ}，其中 n 表示候选站点数量，m 表示评价指标数量。候选站点的原始评价矩阵可表示为：

X=(xᵢⱼ)ₙ×ₘ

式中，xᵢⱼ 表示第 i 个候选站点在第 j 个评价指标上的原始值。由于不同指标量纲和取值范围不同，直接进行综合评价会导致量纲较大或数值波动较大的指标对结果产生过强影响。因此，需要对原始指标进行无量纲化处理。本文所选指标均为正向指标，即指标值越大表示站点在相应维度上的表现越好。对于正向指标，采用极差标准化方法：

zᵢⱼ=(xᵢⱼ−min(xⱼ))/(max(xⱼ)−min(xⱼ))

式中，zᵢⱼ 表示标准化后的指标值；max(xⱼ) 和 min(xⱼ) 分别表示第 j 个指标的最大值和最小值。若某一指标在所有候选站点中的取值相同，则该指标无法区分不同站点，其标准化值可统一处理为 0，或在权重计算中赋予较低信息量。经过标准化处理后，可得到标准化评价矩阵 Z=(zᵢⱼ)ₙ×ₘ。

### 3.4.3 改进 CRITIC 权重确定方法

CRITIC 方法是一种基于指标客观信息量确定权重的方法，其核心思想是：指标权重不仅取决于指标自身的变异程度，还取决于该指标与其他指标之间的冲突性。若某一指标在不同评价对象之间差异较大，且与其他指标相关性较弱，则该指标包含的信息量较大，应赋予较高权重；反之，若某一指标差异较小，或与其他指标高度相关，则其提供的独立信息较少，权重应相对较低。

σⱼ=[(1/n)Σᵢ₌₁ⁿ(zᵢⱼ−z̄ⱼ)²]¹ᐟ²

式中，σⱼ 表示第 j 个指标的标准差；z̄ⱼ 表示第 j 个指标标准化值的均值。

rⱼₖ=Σᵢ₌₁ⁿ(zᵢⱼ−z̄ⱼ)(zᵢₖ−z̄ₖ) / {[Σᵢ₌₁ⁿ(zᵢⱼ−z̄ⱼ)²]¹ᐟ²[Σᵢ₌₁ⁿ(zᵢₖ−z̄ₖ)²]¹ᐟ²}

式中，rⱼₖ 表示指标 j 与指标 k 之间的相关系数。指标 j 与其他指标之间的冲突性可表示为：

Rⱼ=Σₖ₌₁ᵐ(1−rⱼₖ)

若指标 j 与其他指标相关性越低，则 1−rⱼₖ 越大，其冲突性越强，说明该指标能够提供更多独立信息。进一步地，第 j 个指标的信息量可表示为：

Gⱼ=σⱼRⱼ

最后，对各指标信息量进行归一化处理，得到指标权重：

wⱼ=Gⱼ/Σⱼ₌₁ᵐGⱼ,  Σⱼ₌₁ᵐwⱼ=1,  wⱼ≥0

通过改进 CRITIC 方法确定权重，可以在不依赖主观判断的情况下，综合考虑网络结构指标和需求潜力指标的信息差异，为后续 TOPSIS 综合评价提供客观权重基础。

### 3.4.4 TOPSIS 综合贴近度计算方法

TOPSIS 方法的基本思想是：最优评价对象应尽可能接近正理想解，同时尽可能远离负理想解。对于地铁物流配送转运点评价而言，正理想解表示各指标均达到最优状态的虚拟站点，负理想解表示各指标均处于最差状态的虚拟站点。候选站点与正、负理想解之间的相对距离，可用于衡量其综合适宜性。

首先，基于标准化评价矩阵 Z 和指标权重 wⱼ，构建加权标准化矩阵 V=(vᵢⱼ)ₙ×ₘ，其中：

vᵢⱼ=wⱼzᵢⱼ

其次，确定正理想解和负理想解。由于本文所选指标均为正向指标，正理想解和负理想解可分别表示为：

V⁺={v₁⁺,v₂⁺,…,vₘ⁺},  vⱼ⁺=maxᵢ vᵢⱼ

V⁻={v₁⁻,v₂⁻,…,vₘ⁻},  vⱼ⁻=minᵢ vᵢⱼ

再次，计算候选站点 aᵢ 与正理想解和负理想解之间的距离：

Dᵢ⁺=[Σⱼ₌₁ᵐ(vᵢⱼ−vⱼ⁺)²]¹ᐟ²

Dᵢ⁻=[Σⱼ₌₁ᵐ(vᵢⱼ−vⱼ⁻)²]¹ᐟ²

最后，计算候选站点的综合贴近度：

Sᵢ=Dᵢ⁻/(Dᵢ⁺+Dᵢ⁻)

式中，Sᵢ 表示候选站点 aᵢ 的综合贴近度。Sᵢ 的取值范围为 [0,1]，其值越大，说明该站点越接近正理想解、远离负理想解，综合评价结果越优。

根据综合贴近度 Sᵢ 的大小，可对候选站点进行排序。排序结果可用于识别具备较高网络结构优势和需求潜力基础的备选地铁物流配送转运点。需要说明的是，本章综合评价结果主要用于候选站点识别和站点适宜性判断，并不直接等同于最终转运点布局方案。最终布局仍需在后续章节中进一步结合建设数量、服务覆盖、运营成本、站点容量和需求分配等因素进行优化。

## 3.5 本章小结

本章围绕地铁物流配送转运点识别问题，构建了基于网络结构与需求潜力协同的综合评价方法。首先，阐述了地铁物流配送转运点评价需要同时考虑地铁网络供给能力和站域需求潜力的原因，并提出“网络结构—需求潜力”协同评价框架。其次，基于复杂网络理论构建地铁网络模型，选取度中心性、介数中心性、接近中心性和特征向量中心性刻画站点在网络结构中的功能地位。再次，从站点周边末端物流需求基础出发，构建人口密度、住宅数量、城市零售集群数量和功能结构混合度等需求潜力指标，并给出了基于缓冲区的数据清洗规则和指标计算方法。最后，采用改进 CRITIC 方法确定指标客观权重，并结合 TOPSIS 方法计算候选站点综合贴近度，形成地铁物流配送转运点重要度综合评价模型。

本章所构建的综合评价方法能够从网络结构和需求潜力两个方面识别具备较高物流转运适宜性的地铁站点，为后续转运点布局优化模型提供候选集合和评价依据。下一章将在本章评价结果基础上，进一步构建地铁物流配送转运点选址—分配优化模型，并设计相应算法对布局方案进行求解。