第四章 地铁物流配送转运点布局优化模型构建及算法设计

4.1 问题描述

随着城市配送需求持续增长，超大城市中心城区面临道路交通拥堵、末端配送密度高、配送车辆通行受限以及绿色低碳发展压力增大等问题。地铁系统具有网络覆盖范围广、运输时效稳定、受道路拥堵影响小和单位运输排放较低等优势，为中心城区物流配送提供了新的组织路径。然而，地铁站点的客运属性、空间条件、线路结构、换乘组织、站点作业能力和周边物流需求存在显著差异，并非所有地铁站点均适合作为物流配送转运点。因此，有必要在候选站点评价基础上进一步构建选址—分配优化模型，以确定地铁物流配送转运点的布局方案及货流分配关系。

本文在第三章基于网络结构与需求潜力筛选得到候选转运点集合的基础上，进一步研究地铁物流配送转运点选址—分配问题。该问题面向“物流园区—顺丰需求站点”的不可拆分货流单元，决定：

1. 哪些候选地铁站点启用为地铁物流配送转运点；

2. 每一组物流园区至末端需求点的货流是否通过地铁物流系统运输；

3. 若采用地铁物流系统，则该货流应分配至哪个地铁物流转运点；

4. 若受服务半径、换乘次数、站点容量或列车班次能力限制而无法由地铁系统承接，则由公路直送完成。

本文所研究的问题具有典型的多目标权衡特征。一方面，提高地铁服务比例有利于缓解中心城区道路配送压力并发挥轨道交通低碳运输优势；另一方面，开设更多转运点、承接更多地铁货流会增加固定启用成本、接入运输成本、地铁运输成本、进出站作业成本、末端接驳成本以及平峰期货运班次组织成本。因此，本章构建以综合成本最小化和地铁服务比例最大化为目标的双目标选址—分配模型，并设计 QVNS-NSGA-II 混合多目标优化算法进行求解。

本文采用无预算约束口径，即固定成本仅作为综合成本目标的一部分，而不设置固定成本预算区间，也不固定开设转运点数量。转运点数量由算法在成本与地铁服务比例之间的权衡过程中自动搜索得到。

4.2 模型假设及符号说明

4.2.1 模型假设

为保证模型表达清晰并与实际数据口径保持一致，本文作如下假设：

（1）本文研究对象为超大城市中心城区中小件、标准化包裹类物流需求，货物可采用标准箱方式进入地铁运输系统，不考虑危险品、冷链大件及其他不适宜进入地铁系统的货类。

（2）物流需求以顺丰末端站点为需求节点，需求量采用基准日均需求量表示。每个需求节点的货源由两个物流园区按固定比例分摊，基准情景下物流园区 S_1 承担 80%，物流园区 S_2 承担 20%。该比例设置主要基于两方面考虑：一方面，S_1 为既有主要货源组织节点，现阶段承担大部分城市配送货量；另一方面，S_2 属于新开设或处于导入期的补充货源节点，业务承接能力、线路组织和需求稳定性仍处于逐步培育阶段，因此在基准情景中赋予较低货源比例。为检验新设物流园区 S_2 承接能力提升后对转运点布局和货流分配结果的影响，第五章进一步设置 S_1:S_2=7:3 和 S_1:S_2=6:4 的货源比例敏感性分析。因此，物流园区 i 至需求点 j 的货流量为不可拆分货流单元 q_{ij}=s_iQ_j，其中 s_i 表示物流园区 i 在相应情景下的货源比例。

（3）地铁物流运输采用“物流园区—接入地铁站—地铁运输—地铁物流转运点—顺丰需求站点”的组织方式。物流园区至接入地铁站采用公路接入，候选转运点至末端需求点采用末端接驳。若需求点无法由地铁转运点服务，则由物流园区至需求点的公路直送完成。

（4）候选转运点来自第三章 CRITIC-TOPSIS 综合评价结果。

（5）地铁转运点至顺丰需求点的最大末端接驳服务距离为 4 km。超过 4 km 服务边界的需求不能分配给该转运点。

（6）考虑地铁路径组织复杂度，物流园区接入站至候选转运点的最大允许换乘次数为 2 次。超过该换乘次数的路径不作为可行地铁物流路径。

（7）转运点按站点类型分为小型站（SL）、换乘站（TR）和枢纽站（HB）。三类站点的平峰作业周期处理能力分别为 5000 件、7000 件和 10000 件，对应固定启用成本分别为 8000 元/日、12000 元/日和 16000 元/日。

（8）为避免无效开站和过载运行，启用转运点的负载率应位于 15% 至 85% 之间。15% 用于约束低效启用，85% 用于保留作业安全冗余。

（9）为避免转运点在空间中过度集中，任意两个启用转运点之间的最小距离不小于 2 km；为避免同一地铁线路承接过多物流转运压力，每条地铁线路最多设置 3 个转运点。

（10）每条地铁线路在平峰期可用于货运组织的既有列车班次数为 5 趟。列车容量由标准箱三维整数排布结果确定，货流在列车班次中的装载采用不可拆分装箱校验。

（11）时间指标不折算为货币成本进入目标函数，仅作为方案服务水平或运行解释指标。公路直送基础处理成本不进入目标函数，基础分拣、交接、装卸视为各方案共同成本。

4.2.2 集合、参数与决策变量说明

（1）集合说明

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| I | 物流园区集合 |
| J | 顺丰需求站点集合 |
| K | 候选地铁物流配送转运点集合 |
| L | 地铁线路集合 |
| R_ell | 线路 ell 平峰期可用货运班次集合 |
| K^{SL} | 小型站集合 |
| K^{TR} | 换乘站集合 |
| K^{HB} | 枢纽站集合 |

（2）参数说明

| 符号 | 代码变量 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Q_j | Q_j[j] | 顺丰需求点 j 的基准日均需求量 |
| s_i | source_share[i] | 物流园区 i 的货源分摊比例，本文为 0.8 和 0.2 |
| q_{ij} | source_share[i] * Q_j[j] | 物流园区 i 至需求点 j 的不可拆分货流量 |
| F_k | fixed_cost[k] | 候选转运点 k 的固定启用成本 |
| U_k | station_capacity[k] | 转运点 k 的平峰作业周期处理能力 |
| underline{rho} | min_load_rate | 转运点最低负载率，取 0.15 |
| overline{rho} | max_load_rate | 转运点最高负载率，取 0.85 |
| d^R_{ij} | d_ij_road[i,j] | 物流园区 i 至需求点 j 的公路直送距离 |
| d^A_i | d_is_road[i] | 物流园区 i 至接入地铁站的公路接入距离 |
| d^M_{ik} | d_metro[i,k] | 物流园区接入站至候选转运点 k 的地铁运输距离 |
| d^E_{kj} | d_kj_road[k,j] | 候选转运点 k 至需求点 j 的末端接驳距离 |
| overline d^E | D_k_max | 最大末端接驳距离，取 4 km |
| tau_{ik} | transfer_count[i,k] | 物流园区接入站至候选转运点 k 的换乘次数 |
| overline tau | max_transfer_count | 最大允许换乘次数，取 2 |
| Delta_{kh} | d_kk_road[k,h] | 候选转运点 k 与 h 之间的距离 |
| overline Delta | min_station_distance | 启用转运点最小间距，取 2 km |
| sigma_{kell} | 由站点所属线路生成 | 若候选站点 k 属于线路 ell，则为 1，否则为 0 |
| a_{ikell} | path_line_incidence[i,k,l] | 若物流园区 i 至转运点 k 的地铁路径占用线路 ell，则为 1，否则为 0 |
| G_ell | line_capacity[line] | 线路 ell 单趟平峰期列车可承载货运箱数 |
| overline X_ell | max_open_per_line | 每条线路最多允许设置的转运点数量，取 3 |
| T_ell | available_train_trips | 线路 ell 平峰期可用货运班次数，取 5 |
| c^R | road_operating_cost | 公路运输单位件km运营成本 |
| c^M | metro_electric_cost | 地铁运输单位件km电力成本 |
| c^E | feeder_cost | 末端接驳单位件km运营成本 |
| c^{TR} | transfer_cost | 单件货物一次换乘成本 |
| c^{IO} | inout_cost | 单件货物进出站作业成本 |
| theta^{fre} | train_organization_cost_rate | 满载分摊的平峰期货运班次组织成本率 |
| lambda^C | carbon_price | 碳价格，取 0.10 元/kgCO2 |
| e^R | road_emission_factor | 公路运输单位件km排放因子 |
| e^M | metro_emission_factor | 地铁运输单位件km排放因子 |
| e^E | feeder_emission_factor | 末端接驳单位件km排放因子 |

候选转运点容量定义为：

U_k=begin{cases}
5000, & kin K^{SL} 
7000, & kin K^{TR} 
10000, & kin K^{HB}
end{cases}

固定启用成本定义为：

F_k=begin{cases}
8000, & kin K^{SL} 
12000, & kin K^{TR} 
16000, & kin K^{HB}
end{cases}

根据装箱能力参数表，本文采用顺丰 F3 标准箱，并按照车厢可用货运区域进行三维整数排布，得到不同线路单趟列车可装箱容量。主要线路容量如下：

| 线路 | 单趟列车容量/件 | 平峰期可用货运班次 | 满载分摊组织成本/元/趟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号线 | 7560 | 5 | 453.60 |
| 3号线 | 7560 | 5 | 453.60 |
| 5号线 | 12936 | 5 | 776.16 |
| 7号线 | 9702 | 5 | 582.12 |
| 8号线 | 9702 | 5 | 582.12 |
| 10号线 | 9702 | 5 | 582.12 |
| 18号线 | 12936 | 5 | 776.16 |

（3）决策变量说明

| 变量 | 含义 |
| --- | --- |
| x_kin{0,1} | 若候选站点 k 启用为地铁物流配送转运点，则 x_k=1，否则为 0 |
| z_{ijk}in{0,1} | 若物流园区 i 至需求点 j 的货流整体分配至转运点 k，则 z_{ijk}=1，否则为 0 |
| o_{ij}in{0,1} | 若物流园区 i 至需求点 j 的货流采用公路直送，则 o_{ij}=1，否则为 0 |
| y_{ijkell r}in{0,1} | 若货流 q_{ij} 经转运点 k 后装入线路 ell 第 r 趟列车，则为 1，否则为 0 |
| w_{ell r}in{0,1} | 若线路 ell 第 r 趟平峰期列车被用于货运组织，则为 1，否则为 0 |

在代码实现中，染色体显式编码 x_k 和货流分配基因；列车班次变量 w_{ell r} 与货流装载关系 y_{ijkell r} 不作为染色体显式基因，而是在方案评价阶段通过不可拆分装箱校验实现。

4.3 地铁物流配送转运点布局优化模型构建

4.3.1 目标函数分析

本文构建双目标模型。目标一为综合成本最小化，反映地铁物流配送系统启用、运输、换乘、装卸、接驳、碳排放和班次组织等成本；目标二为地铁服务比例最大化，反映全部需求中由地铁物流系统承接的比例。

（1）综合成本最小化

综合成本由固定启用成本、公路直送成本、公路接入成本、地铁运输成本、换乘成本、进出站作业成本、末端接驳成本、碳成本和平峰期货运班次组织成本构成：

min Z_1=C^F+C^R+C^A+C^M+C^{TR}+C^{IO}+C^E+C^C+C^{OC}

其中，固定启用成本为：

C^F=sum_{kin K}F_kx_k

公路直送成本为：

C^R=sum_{iin I}sum_{jin J}q_{ij}c^Rd^R_{ij}o_{ij}

物流园区至接入地铁站的公路接入成本为：

C^A=sum_{iin I}sum_{jin J}sum_{kin K}q_{ij}c^Rd^A_iz_{ijk}

地铁运输成本为：

C^M=sum_{iin I}sum_{jin J}sum_{kin K}q_{ij}c^Md^M_{ik}z_{ijk}

换乘成本为：

C^{TR}=sum_{iin I}sum_{jin J}sum_{kin K}q_{ij}c^{TR}tau_{ik}z_{ijk}

进出站作业成本为：

C^{IO}=sum_{iin I}sum_{jin J}sum_{kin K}q_{ij}c^{IO}z_{ijk}

末端接驳成本为：

C^E=sum_{iin I}sum_{jin J}sum_{kin K}q_{ij}c^Ed^E_{kj}z_{ijk}

碳成本按“排放因子×碳价格”的方式计算，包括公路直送、物流园区至接入地铁站、地铁运输和末端接驳四个部分：

begin{aligned}
C^C=&sum_{iin I}sum_{jin J}q_{ij}(e^Rlambda^C)d^R_{ij}o_{ij} 
&+sum_{iin I}sum_{jin J}sum_{kin K}q_{ij}(e^Rlambda^C)d^A_iz_{ijk} 
&+sum_{iin I}sum_{jin J}sum_{kin K}q_{ij}(e^Mlambda^C)d^M_{ik}z_{ijk} 
&+sum_{iin I}sum_{jin J}sum_{kin K}q_{ij}(e^Elambda^C)d^E_{kj}z_{ijk}
end{aligned}

平峰期货运班次组织成本为：

C^{OC}=sum_{ellin L}sum_{rin R_ell}theta^{fre}G_ell w_{ell r}

该成本表示既有平峰客运列车参与货运组织时产生的站台协调、人员调度、货物交接与车厢空间占用成本，不表示新增整列车完整运行成本。

（2）地铁服务比例最大化

地铁服务比例用于刻画全部物流需求中由地铁物流配送系统承接的比例：

max Z_2=frac{sum_{iin I}sum_{jin J}sum_{kin K}q_{ij}z_{ijk}}{sum_{iin I}sum_{jin J}q_{ij}}

在算法求解中，为适配 NSGA-II 的最小化目标形式，将第二目标转化为 -Z_2，即算法目标向量为：

mathbf{f}(x,z)=left[Z_1, -Z_2right]

4.3.2 约束条件分析

（1）货流不可拆分约束

每一组物流园区—需求点货流只能选择一个地铁转运点或采用公路直送：

o_{ij}+sum_{kin K}z_{ijk}=1,quad forall iin I,jin J

（2）转运点启用约束

只有被启用的候选站点才能承接货流：

z_{ijk}le x_k,quad forall iin I,jin J,kin K

（3）4 km 末端接驳服务边界约束

若需求点 j 分配给转运点 k，则其末端接驳距离不得超过 4 km：

d^E_{kj}z_{ijk}le overline d^E,quad forall iin I,jin J,kin K

（4）最大换乘次数约束

物流园区接入站至候选转运点的地铁路径换乘次数不得超过上限：

tau_{ik}z_{ijk}le overlinetau,quad forall iin I,jin J,kin K

（5）转运点处理能力与负载率约束

启用转运点承接的总货流量应位于其处理能力的最低与最高负载率之间：

underline{rho}U_kx_kle sum_{iin I}sum_{jin J}q_{ij}z_{ijk}le overline{rho}U_kx_k,quad forall kin K

当 x_k=0 时，该约束要求转运点 k 不承接任何货流；当 x_k=1 时，该约束同时避免低负载无效开站和超能力运行。

（6）每条线路最多转运点数量约束

为避免单条线路上货运转运点过度集中，每条地铁线路最多设置 3 个转运点：

sum_{kin K}sigma_{kell}x_kle overline X_ell,quad forall ellin L

其中，本文取 overline X_ell=3。

（7）转运点最小间距约束

若两个候选转运点之间距离小于最小间距阈值，则二者不能同时启用：

x_k+x_hle 1,quad forall k,hin K,k<h,Delta_{kh}<overlineDelta

其中，本文取 overlineDelta=2 km。

（8）路径与线路班次关联约束

若货流 q_{ij} 经转运点 k 运输，且路径占用线路 ell，则该货流需被分配至线路 ell 的某一趟平峰期列车：

sum_{rin R_ell}y_{ijkell r}=a_{ikell}z_{ijk},quad forall iin I,jin J,kin K,ellin L

（9）单趟列车容量约束

同一线路同一趟列车所承接的货运量不得超过该线路单趟列车容量：

sum_{iin I}sum_{jin J}sum_{kin K}q_{ij}y_{ijkell r}le G_ell w_{ell r},quad forall ellin L,rin R_ell

在代码实现中，该约束通过 First-Fit Decreasing 不可拆分装箱校验实现。具体做法为：将每条线路上所有需要装载的不可拆分货流单元按货流量从大到小排序，依次尝试装入该线路 5 趟平峰期列车中；若某一货流单元无法装入任何剩余容量充足的列车，则计入容量违背量。

（10）班次启用顺序约束

若某线路后续班次被用于货运，则其前序班次应已启用：

w_{ell,r+1}le w_{ell r},quad forall ellin L,r=1,2,ldots,|R_ell|-1

4.3.3 选址—分配模型构建

综合上述目标函数和约束条件，本文构建的地铁物流配送转运点选址—分配模型如下：

min left(Z_1,-Z_2right)

Z_1=C^F+C^R+C^A+C^M+C^{TR}+C^{IO}+C^E+C^C+C^{OC}

Z_2=frac{sum_{iin I}sum_{jin J}sum_{kin K}q_{ij}z_{ijk}}{sum_{iin I}sum_{jin J}q_{ij}}

s.t.

o_{ij}+sum_{kin K}z_{ijk}=1,quad forall i,j

z_{ijk}le x_k,quad forall i,j,k

d^E_{kj}z_{ijk}le overline d^E,quad forall i,j,k

tau_{ik}z_{ijk}le overlinetau,quad forall i,j,k

underline{rho}U_kx_kle sum_{i,j}q_{ij}z_{ijk}le overline{rho}U_kx_k,quad forall k

sum_{kin K}sigma_{kell}x_kle overline X_ell,quad forall ell

x_k+x_hle 1,quad forall k<h,Delta_{kh}<overlineDelta

sum_{rin R_ell}y_{ijkell r}=a_{ikell}z_{ijk},quad forall i,j,k,ell

sum_{i,j,k}q_{ij}y_{ijkell r}le G_ell w_{ell r},quad forall ell,r

w_{ell,r+1}le w_{ell r},quad forall ell,r

x_k,z_{ijk},o_{ij},y_{ijkell r},w_{ell r}in{0,1}

4.4 QVNS-NSGA-II 算法设计

地铁物流配送转运点布局优化问题同时包含设施启用、货流分配、服务半径、换乘次数、转运点容量、线路班次能力和多目标权衡等复杂因素，属于典型的组合优化问题。单纯依赖传统精确算法难以在可接受时间内获得覆盖不同成本—服务权衡关系的解集，而标准 NSGA-II 在复杂约束下又可能出现局部开发不足、搜索停滞和边界解保持能力不足等问题。为此，本文在 NSGA-II 多目标进化框架基础上，引入变量邻域搜索、Q-learning 搜索动作调节、外部档案和 safeguard 回滚机制，构建 QVNS-NSGA-II 混合多目标优化算法。

需要说明的是，本文中的 Q-learning 并非直接选择 VNS 邻域，而是作为保守型搜索动作调节机制，用于在不同搜索状态下调整扰动倾向；VNS 则主要作用于外部档案或 Pareto 精英解，用于强化局部开发能力。该设计能够在保持 NSGA-II 全局搜索能力的同时，提高精英解局部改进、边界解保留和搜索稳定性。

4.4.1 NSGA-II 算法基本原理

NSGA-II 是一种经典多目标进化算法，其核心思想是通过快速非支配排序将种群划分为不同 Pareto 等级，并利用拥挤距离维持同一等级内解的分布多样性。在本文模型中，每个个体表示一个候选转运点启用方案及其货流分配方案。设候选转运点数量为 |K|，物流园区数量为 |I|，需求点数量为 |J|，染色体由两部分组成：第一部分为候选转运点启用基因，表示站点 k 是否启用；第二部分为货流分配基因，表示物流园区 i 至需求点 j 的货流采用公路直送或分配至某一启用转运点。

在初始种群生成阶段，算法结合候选站点可达性、需求覆盖潜力和约束修复机制生成可行或近似可行的初始方案。对于交叉和变异后产生的个体，算法进一步执行服务半径、转运点启用、线路开设数量、转运点间距和装载能力等修复操作，以降低不可行解比例。随后，根据综合成本目标 Z_1 和地铁服务比例目标 Z_2 进行非支配排序，并采用拥挤距离保持 Pareto 前沿的分布性。

NSGA-II 在本文中的作用主要体现在三个方面：一是提供全局多目标搜索框架，获得覆盖不同成本—服务权衡关系的候选解集；二是通过精英保留机制维持优质解传递；三是利用拥挤距离避免种群过早集中于局部区域，为后续 VNS 局部搜索和 Q-learning 搜索动作调节提供多样化基础。

4.4.2 变量邻域搜索机制设计

变量邻域搜索（Variable Neighborhood Search, VNS）用于弥补标准 NSGA-II 局部开发能力不足的问题。本文围绕地铁物流转运点布局决策和货流分配决策设计多类邻域结构，使算法能够在已有非支配解附近进行有针对性的局部改进。邻域操作主要包括：转运点开启、转运点关闭、转运点替换、货流重分配、服务覆盖强化和成本压缩等类型。

转运点开启邻域用于在可行候选站点中新增服务潜力较高的站点，以提高地铁服务比例；转运点关闭邻域用于移除利用率较低或固定成本贡献较高的站点，以降低综合成本；转运点替换邻域通过“关闭—开启”组合在保持站点数量相对稳定的条件下调整空间布局；货流重分配邻域则在既有启用站点集合下重新匹配需求点与转运点，以改善容量利用和服务半径约束满足情况。

VNS 不对全部个体进行无差别搜索，而是优先作用于外部档案或当前 Pareto 精英解。这样既可以控制计算开销，也可以将局部开发资源集中于更有潜力的区域。对于每次邻域扰动后的候选解，算法重新进行约束修复和目标函数评价，仅当其有助于改善非支配解集质量、服务覆盖或成本表现时，才将其纳入后续竞争。

4.4.3 Q-learning 驱动的邻域动作选择机制

为提高搜索过程对不同进化阶段的适应能力，本文引入 Q-learning 作为搜索动作选择机制。Q-learning 通过状态—动作价值函数记录不同搜索状态下各类扰动动作的历史收益，并据此调整后续动作选择概率。与直接由人工固定扰动强度相比，该机制能够根据种群演化状态自适应地平衡探索与开发。

本文将算法状态刻画为与搜索质量和可行性相关的离散状态组合，主要包括进化阶段、可行解比例、非支配解比例、前沿改进幅度和档案多样性等信息。动作集合则对应不同搜索倾向的保守扰动策略，例如增强服务覆盖、压缩成本、改善多样性或维持当前搜索强度。动作选择采用 epsilon-greedy 策略：在前期保持一定随机探索，在后期逐步降低随机性并更多利用已学习到的高价值动作。

每一代扰动完成后，算法根据外部档案质量变化、非支配解数量变化、服务比例改善、成本改善和约束违反变化计算奖励值，并按 Q-learning 更新公式修正状态—动作价值：

Q(s,a)leftarrow Q(s,a)+alphaleft[r+gammamax_{a'}Q(s',a')-Q(s,a)right]

其中，s 和 s' 分别表示扰动前后的搜索状态，a 为所选动作，r 为即时奖励，alpha 为学习率，gamma 为折扣因子。通过该机制，算法能够逐步识别在不同搜索阶段更有效的扰动方式，从而提高复杂约束下的搜索稳定性。

4.4.4 外部档案与 safeguard 回滚机制

外部档案用于保存搜索过程中获得的历史非支配解。与仅依赖当前种群的精英保留不同，外部档案能够跨代保存曾经出现的优质解，降低优秀边界解在交叉、变异和选择过程中丢失的风险。本文在档案更新时综合考虑非支配关系、解的唯一性、拥挤距离和边界解保留，使档案既能记录高质量解，也能维持 Pareto 前沿两端及中部区域的覆盖。

外部档案还承担精英反馈作用。算法可从档案中选取部分代表性非支配解回注至种群，增强种群对历史优质区域的利用能力。对于地铁物流转运点布局问题而言，边界解具有明确决策含义：最低成本解有助于分析保守建设方案，最高服务比例解有助于分析最大地铁承接能力，折中解则用于平衡成本与服务水平。因此，档案机制不仅服务于算法性能，也服务于第五章的方案解释。

为避免 Q-learning 扰动或局部搜索导致档案前沿质量退化，本文进一步设置 safeguard 回滚机制。当某一代扰动后档案层面的综合奖励低于预设阈值时，算法拒绝该次扰动造成的档案更新，并回滚至扰动前状态。该机制能够抑制不利扰动的累积影响，增强算法在多约束场景下的鲁棒性。

4.4.5 QVNS-NSGA-II 算法框架

综上，本文构建的 QVNS-NSGA-II 算法由 NSGA-II 全局搜索、VNS 精英局部开发、Q-learning 搜索动作调节、外部档案维护和 safeguard 回滚五个模块组成。其基本逻辑为：首先生成初始种群并进行约束修复；其次对种群进行目标函数评价、非支配排序和拥挤距离计算；再次通过选择、交叉和变异产生子代，并对新个体执行修复和评价；随后利用外部档案保存历史非支配解，并对档案或 Pareto 精英解执行 VNS 局部搜索；最后由 Q-learning 根据搜索状态更新动作价值，并在 safeguard 机制约束下决定是否接受扰动结果。

本文将 QVNS-NSGA-II 作为第四章模型的求解算法。算法参数组的具体选择属于实证验证内容，在第五章通过多次独立运行和多指标对比确定。结合第五章的实证设计，本文最终采用 Q11C 作为 QVNS-NSGA-II 的主算法参数组。Q11C 属于快速综合分支，其特征为自适应 VNS 触发、较低精英比例、较少邻域尝试次数、适中的外部档案规模和边界解保留比例，侧重在搜索质量、运行效率和前沿稳定性之间取得平衡。

图4-1 QVNS-NSGA-II算法执行逻辑流程图

注：A表示外部档案，P′表示候选下一代种群；绿色模块对应外部档案维护与反馈，蓝色模块对应Q-learning动作选择与更新，粉色模块对应VNS局部搜索，红色模块对应safeguard回滚保护。

4.4.6 算法流程与复杂度分析

QVNS-NSGA-II 的主要流程如下：

1. 输入候选转运点集合、需求点集合、物流园区货源比例、地铁路径矩阵、服务半径、容量、成本和碳排放参数；

2. 初始化种群，并对个体执行启用站点、货流分配和服务边界等约束修复；

3. 计算每个个体的综合成本、地铁服务比例和约束违反度；

4. 执行快速非支配排序和拥挤距离计算，形成父代精英集合；

5. 通过选择、交叉和变异生成子代，并对新个体进行修复和评价；

6. 更新外部非支配档案，保留唯一非支配解和边界代表解；

7. 根据搜索状态由 Q-learning 选择扰动动作，并更新状态—动作价值函数；

8. 对档案或 Pareto 精英解执行 VNS 局部搜索；

9. 若扰动导致档案质量退化超过阈值，则启动 safeguard 回滚；

10. 判断是否达到最大迭代次数，若未达到则返回步骤 4；否则输出 Pareto 解集和 TOPSIS 折中解。

设种群规模为 N，最大迭代次数为 G，目标函数数量为 M，候选转运点数量为 |K|，需求点数量为 |J|，物流园区数量为 |I|。NSGA-II 快速非支配排序的典型复杂度为 O(MN^2)，个体评价需要对 |I||J| 个货流单元及候选转运点分配关系进行计算，约束修复和容量校验则与候选转运点数、线路数和班次数相关。若每次 VNS 作用于 E 个精英解、每个精英解尝试 B 类邻域，则局部搜索额外复杂度可近似表示为 O(EBcdot C_{eval})，其中 C_{eval} 为单个解的修复与评价成本。因此，算法总体复杂度可概括为：

Oleft(Gleft(MN^2+N C_{eval}+EB C_{eval}right)right)

其中，C_{eval} 受需求点规模、候选站点数量、线路关联矩阵和班次装载校验共同影响。本文通过限制 VNS 精英数量、邻域尝试次数和外部档案规模控制计算开销，使算法能够在保证搜索质量的同时满足第五章实证求解需求。

（7）TOPSIS 折中解选择

QVNS-NSGA-II 输出的是一组非支配解，而不是单一最优解。为从 Pareto 解集中选取便于方案解释的代表性方案，本文采用 TOPSIS 方法计算各非支配解相对于正理想解和负理想解的贴近度。对于综合成本目标，数值越小越优；对于地铁服务比例目标，数值越大越优。经标准化处理后，计算每个解到正理想解和负理想解的欧氏距离，并以贴近度最大的解作为折中方案。第五章将进一步分析该折中方案的转运点布局、货流分配、成本构成、服务比例和线路负载情况。

4.5 本章小结

本章围绕超大城市中心城区地铁物流配送转运点布局优化问题，构建了无预算约束下的双目标选址—分配模型。模型以综合成本最小化和地铁服务比例最大化为目标，综合考虑 4 km 末端接驳服务边界、最大换乘次数、转运点容量及负载率、每条线路最多转运点数量、转运点最小间距、平峰期列车班次容量和碳成本等约束。与固定开设数量或固定预算模型不同，本文将固定启用成本纳入综合成本目标函数，由算法在成本—服务比例权衡过程中自主搜索转运点数量和布局方案。

针对模型组合复杂度高、约束类型多和目标冲突明显的特点，本章进一步设计了 QVNS-NSGA-II 混合多目标算法。该算法以 NSGA-II 为全局搜索框架，通过外部档案保存历史非支配解，利用 VNS 对精英解进行局部改进，并引入 Q-learning 自适应调节搜索扰动动作。同时，算法设置边界解保留、档案精英反馈和 safeguard 回滚机制，以增强 Pareto 前沿质量、分布多样性和搜索稳定性。

本章所构建的模型与算法为第五章成都市武侯区实证研究提供了方法基础。第五章将在本章模型和算法基础上，结合实际候选站点、顺丰需求点、地铁路径矩阵、列车容量参数和成本参数，开展转运点布局优化、典型多目标算法对比和敏感性分析。